文档名称：适用于蓝牙总线的智能软件BMS通信协议

文档版本：1.0

文档密级：开放

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022-12-02 | 初版生成 |

一、协议结构介绍

UUID:

物理层采用标准BLE串行天线接口，BMS为从设备。

Service UUID: 0x 00002760-08C2-11E1-9073-0E8AC72E1001

Write   UUID: Ox 00002760-08C2-11E1-9073-0E8AC72E0001

Notify  UUID: 0x 00002760-08C2-11E1-9073-0E8AC72E0002

帧格式如下：

| 子节点地址 | 功能代码 | 数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1个字节 | 1个字节 | N字节 | 2字节 CRC低 CRC高 |

| 子节点地址 | 1字节。表示从节点地址 ，合法的节点地址为1~247。 广播地址为：0x00 智能BMS地址默认为：0x16 |  |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 功能码; 功能说明; 备注. 0x03（0x03）; 读取一个或多个寄存器. 0x10（0x10）（0x10）; 写入一个或多个寄存器. 1字节。表示要执行的动作。 |  |
| 数据 | N字节，最少0字节。具体含义根据功能码进行定义。 |  |
| CRC | 所有字节参与校验。计算方式参见附录。 2字节，CRC低字节在前，高字节在后。 |  |

主设备与从设备会话机制中，发起会话者需要等待接收者的应答才认为发送成功。

二、 应用层

2.1

读寄存器功能码03 (03H)

描述：可读取单个寄存器或多个连续寄存器。 命令：指定要读取的寄存器起始地址和寄存器数量。

以下为读取电池电量示例。寄存器的起始地址为 0014H，共读取1个寄存器。

| 字段说明 | 示例（Hex） |
| --- | --- |
| 从机地址 | 16 |
| 功能码 | 03 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 14 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 01 |
| CRC 校验低字节 | 35 |
| CRC 校验高字节 | F6 |

响应：返回指定寄存器的值。

| 字段说明 | 示例（Hex） |
| --- | --- |
| 从机地址 | 16 |
| 功能码 | 03 |
| 寄存器起始地址高字节 | 00 |
| 寄存器起始地址低字节 | 14 |
| 返回字节数 | 02 |
| 健康(SOH) | 00 |
| 电量(SOC) | 02 |
| CRC 校验低字节 | CA |
| CRC 校验高字节 | C7 |

2.2

写寄存器功

能码 16 (10H)

描述：可写入单个寄存器或多个连续寄存器。

命令：指定要写入的寄存器起始地址、寄存器数量、字节数、数据内容。

以下示例中从机地址为 16H。寄存器的起始地址为 0200H，写入 1个寄存器。(修改电池组串数)

| 字段说明 | 示例（Hex） |
| --- | --- |
| 从机地址 | 16 |
| 功能码 | 10 |
| 寄存器起始地址高字节 | 02 |
| 寄存器起始地址低字节 | 00 |
| 寄存器数量高字节 | 00 |
| 寄存器数量低字节 | 01 |
| 字节数 | 02 |
| 数据1高字节 | 00 |
| 数据1低字节 | 10 |
| CRC校验低字节 | C4 |
| CRC校验高字节 | 5E |

响应：从机返回响应，表示写入成功。包括寄存器写入的起始地址和写入数量。

| 字段说明 | 示例（Hex） |
| --- | --- |
| 从机地址 | 16 |
| 功能码 | 10 |
| 寄存器起始地址高字节 | 02 |
| 寄存器起始地址低字节 | 00 |
| 返回字节数 | 00 |
| CRC 校验低字节 | 18 |
| CRC 校验高字节 | BC |

三、寄存器列表

关于寄存器数据传输顺序的约定：

寄存器的基本长度为WORD，即2字节。寄存器地址为WORD地址，即双字

节地址。 寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。 一个参数可能由多个寄存器组成。参数类型有三种：   2个字节UINT16、4字节UINT32、2N字节数组或字符串。 UINT16类型的参数，高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。例如，0x1234传输顺序为0x12，0x34。

UINT32类型的参数，高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。例如，0x12345678传输顺序为0x12，0x34，0x56，0x78。 字节数组类型的参数，下标小的数据先被传输，下标大的数据后被传输。例如，数据A=[0x12,0x34,0x56,0x78]传输顺序为0x34，0x12，0x78，0x 56。

3.1 设备信息 寄存器地址对应表（只读）

| 寄存器地址 | 寄存器个数 | 数据类型 | 单位 | 数据内容（大端模式传输） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态数据（开放） |  |  |  |  |  |
| 0x0000 | 1 | Uint16 | K | MOS温度1 | 单位：开尔文 |
| 0x0001 | 1 | Uint16 | K | 电池温度1 | 单位：开尔文 |
| 0x0002 | 1 | Uint16 | K | 电池温度2 | 单位：开尔文 |
| 0x0003 | 1 | Uint16 | K | 电池温度3 | 单位：开尔文 |
| 0x0004 | 2 | Uint32 | mv | 电池组总电压 |  |
| 0x0006 | 2 | Int32 | ma | 电池组总电流 | 正数为充电，负数为放电 |
| 0x0008 | 2 | Uint32 | mah | 剩余容量 | RC |
| 0x000A | 2 | Uint32 | - | 平衡状态 | BalStatus |
| 0x000C | 2 | Uint32 | - | AFE状态① | AFEStatus |
| 0x000E | 1 | Uint16 | - | 报警状态② | AlarmlStatus |
| 0x000F | 1 | Uint16 | - | 电池状态③ | PackStatus |
| 0x0010 | 1 | Uint16 | 10mv | 二次电压 |  |
| 0x0011 | 1 | Int16 | 10ma | 二次电流 | 正数为充电，负数为放电 |
| 0x0012 | 1 | Uint16 | K | 二次温度 | 单位：开尔文 |
| 0x0013 | 1 | Uint16 | - | 固件版本 | 主版本（bit8~15） |
|  |  |  |  |  | 次版本（bit0~7） |
| 0x0014 | 1 | Uint16 | % | 健康百分比 | SOH（bit8~15） |
|  |  |  |  | 电量百分比 | RSOC（bit0~7） |
| 0x0015 | 1 | Uint16 | - | RTC的year mouth | 高字节为(year-2022),低字节为月份 |
| 0x0016 | 1 | Uint16 | - | RTC的day hour | 高字节为日,低字节为时 |
| 0x0017 | 1 | Uint16 | - | RTC的minute second | 高字节为分,低字节为秒 |
| 0x0018 | 1 | Uint16 | - | 电池组串数 | CellNumber（bit8~15） |
|  |  |  |  | 电池类型 | CellType（bit0~7）(0 ：磷 酸 铁 锂 1 ： 三 元 2 ：钛 酸 锂 3：钠电池) |
| 0x0019 | 1 | Uint16 | - | 模拟前端代号 | AFE Number（bit8~15） |
|  |  |  |  | 客户代号 | Customer Number （bit0~7） |
| 0x001A | 1 | Uint16 | - | 循环次数 | Cyclecount |
| 0x001B | 1 | Uint16 | 10mah | 满充容量 | FCC |
| 0x001C | 1 | Uint16 | 10mah | 设计容量 | DC |
| 0x001D | 1 | Uint16 | h | 最大的未充电隔间时间 | 单位为小时 |
| 0x001E | 1 | Uint16 | h | 最近的未充电隔间时间 | 单位为小时 |
| 0x001F | 1 | Uint16 | - | 功能开关配置寄存器 FunctionConfig | Bit0:弱电开关 Bit1:蜂鸣器开关 Bit2:均衡开关 Bit3:防拆开关 Bit4:二级过充电压保护开关 Bit5:低压禁止充电开关 Bit6~bit15:预留 |
| 0x0020 | 1 | Uint16 | mv | 第1节电池电压 | Vcell1 |
| 0x0021 | 1 | Uint16 | mv | 第2节电池电压 | Vcell2 |
| 0x0022 | 1 | Uint16 | mv | 第3节电池电压 | Vcell3 |
| 0x0023 | 1 | Uint16 | mv | 第4节电池电压 | Vcell4 |
| 0x0024 | 1 | Uint16 | mv | 第5节电池电压 | Vcell5 |
| 0x0025 | 1 | Uint16 | mv | 第6节电池电压 | Vcell6 |
| 0x0026 | 1 | Uint16 | mv | 第7节电池电压 | Vcell7 |
| 0x0027 | 1 | Uint16 | mv | 第8节电池电压 | Vcell8 |
| 0x0028 | 1 | Uint16 | mv | 第9节电池电压 | Vcell9 |
| 0x0029 | 1 | Uint16 | mv | 第10节电池电压 | Vcell10 |
| 0x002A | 1 | Uint16 | mv | 第11节电池电压 | Vcell11 |
| 0x002B | 1 | Uint16 | mv | 第12节电池电压 | Vcell12 |
| 0x002C | 1 | Uint16 | mv | 第13节电池电压 | Vcell13 |
| 0x002D | 1 | Uint16 | mv | 第14节电池电压 | Vcell14 |
| 0x002E | 1 | Uint16 | mv | 第15节电池电压 | Vcell15 |
| 0x002F | 1 | Uint16 | mv | 第16节电池电压 | Vcell16 |
| 0x0030 | 1 | Uint16 | mv | 第17节电池电压 | Vcell17 |
| 0x0031 | 1 | Uint16 | mv | 第18节电池电压 | Vcell18 |
| 0x0032 | 1 | Uint16 | mv | 第19节电池电压 | Vcell19 |
| 0x0033 | 1 | Uint16 | mv | 第20节电池电压 | Vcell20 |
| 0x0034 | 1 | Uint16 | mv | 第21节电池电压 | Vcell21 |
| 0x0035 | 1 | Uint16 | mv | 第22节电池电压 | Vcell22 |
| 0x0036 | 1 | Uint16 | mv | 第23节电池电压 | Vcell23 |
| 0x0037 | 1 | Uint16 | mv | 第24节电池电压 | Vcell24 |
| 0x0038 | 1 | Uint16 | mv | 第25节电池电压 | Vcell25 |
| 0x0039 | 1 | Uint16 | mv | 第26节电池电压 | Vcell26 |
| 0x003A | 1 | Uint16 | mv | 第27节电池电压 | Vcell27 |
| 0x003B | 1 | Uint16 | mv | 第28节电池电压 | Vcell28 |
| 0x003C | 1 | Uint16 | mv | 第29节电池电压 | Vcell29 |
| 0x003D | 1 | Uint16 | mv | 第30节电池电压 | Vcell30 |
| 0x003E | 1 | Uint16 | mv | 第31节电池电压 | Vcell31 |
| 0x003F | 1 | Uint16 | mv | 第32节电池电压 | Vcell32 |

- ：AFE状态（1表示置位）

bit0:过压标志，bit1:欠压标志，bit2:放电过流1标志，bit3:放电过流2标志，bit4:充电过流标志，bit5:短路标志，bit6:断线标志，bit7:低压禁充标志，bit8:充电低温标志，bit9:充电高温标志，bit10:放电低温标志，bit11:放电高温标志，bit12~ bit15:Reserved，   bit16:放电MOS状态标志（0表示关闭），bit17:充电MOS状态标志，bit18:硬件放电状态位，bit19:硬件充电状态位，bit20:PRO状态位，bit21:CTLD状态位，bit22:PD状态标志，bit23:均衡状态标志，bit24~ bit31:Reserved.

- ：报警状态（1表示置位）

bit0:超高压报警标志（电压超过过充电压,电池需回收处理），bit1:超低压报警标志（电压超过过放电压,电池需及时充电），bit2:电池组防拆卸报警标志，bit3:电压采集线断线报警标志，bit4:温度采集线断线报警标志，bit5:与AFE通讯失效报警标志，bit6:电池组压差过大报警标志，bit7 ~15: Reserved.

- ：电池状态（1表示置位）

bit0:零电流未校准标志（1表示已校准），bit1: 电流校准标志（1表示已校准），bit2:强制开启放电标志，bit3: 强制关闭放电标志，bit4: 强制开启充电标志，bit5: 强制关闭充电标志，bit6~7: Reserved，bit8: 满充电标志，bit9: Reserved，bit10: 允许容量更新标志，bit11: 放电标志，bit12: 充电标志，bit13: AFE配置失败标志，bit14: 允许放电标志，bit15: 正版固件标志。

附CRC代码

/* CRC16 implementation acording to CCITT standards */

static const unsigned short crc16tab[256]= { 0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7, 0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef, 0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6, 0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de, 0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485, 0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d, 0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4, 0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc, 0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823, 0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b, 0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12, 0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a, 0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41, 0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49, 0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70, 0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78, 0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f, 0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067, 0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e, 0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256, 0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d, 0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405, 0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c, 0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634, 0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab, 0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3, 0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a, 0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92, 0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9, 0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1, 0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8, 0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0 };

unsigned short crc16_ccitt(const char *buf, int len)

{

register int counter;

register unsigned short crc = 0;

for( counter = 0; counter < len; counter++)

crc = (crc<<8) ^ crc16tab[( (crc>>8) ^ (*(buf++)) )&0x00FF];

return crc;

}

3.2 设备信息 寄存器地址对应表（可读写）

| 寄存器地址 | 寄存器个数 | 数据类型 | 单位 | 数据内容（大端模式传输） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态数据（授权公开） |  |  |  |  |  |
| 0x200 | 1 | Uint16 | s | 电池组串数 | CellNumber |
| 0x201 | 1 | Uint16 | - | 电池类型 | CellType(0 ：磷 酸 铁 锂 1 ： 三 元 2 ：钛 酸 锂 3：钠电池) |
| 0x202 | 1 | Uint16 | - | 模拟前端代号 | AFE Number |
| 0x203 | 1 | Uint16 | - | 客户代号 | Customer Number |
| 0x204 | 1 | Uint16 | - | 硬件版本 | 主版本（bit8~15） |
|  |  |  |  |  | 次版本（bit0~7） |
| 0x205 | 1 | Uint16 | - | 开关配置寄存器 FunctionConfig | Bit0:弱电开关 Bit1:蜂鸣器开关 Bit2:均衡开关 Bit3:防拆开关 Bit4:二级过充电压保护开关 Bit5:低压禁止充电开关 Bit6~bit15:预留 |
| 0x206 | 1 | Uint16 | s | 休眠延时 | SleepDelay |
| 0x207 | 1 | Uint16 | s | 关机延时 | ShutDownDelay |
| 0x208 | 1 | Uint16 | 10mv | 额定充电电压 | 5460（表示54.6V） |
| 0x209 | 1 | Int16 | 10ma | 额定充电电流 | 200（表示2A.0） |
| 0x20A | 1 | Uint16 | mv | 满充电压(单节) | 电量100%电压& 电量100%电流& 电量100%延时（同时满足） |
| 0x20B | 1 | Int16 | ma | 满充电流 |  |
| 0x20C | 1 | Uint16 | s | 满充延时 |  |
| 0x20D | 1 | Int16 | ma | 零电流显示阈值 | 0_current_threshold |
| 0x20E | 2 | float | mΩ | 采样电阻值 | SampleRValue |
| 0x210 | 1 | Uint16 | mv | 过充保护电压 | OV（单节） |
| 0x211 | 1 | Uint16 | mv | 过充恢复电压 | OVR（单节） |
| 0x212 | 1 | Uint16 | ms | 过充延时 OVT |  |
| 0x213 | 1 | Uint16 | mv | 低压禁充电电压 | VL0V |
| 0x214 | 1 | Uint16 | mv | 均衡启动电压 | 均衡开启电压 VOB（单节） |
| 0x215 | 1 | Uint16 | mv | 均衡启动阈值 | BALD |
| 0x216 | 1 | Uint16 | ms | 均衡延时 | BALT |
| 0x217 | 1 | Uint16 | mv | 过放保护电压 | UV（单节） |
| 0x218 | 1 | Uint16 | mv | 过放恢复电压 | UVR（单节） |
| 0x219 | 1 | Uint16 | ms | 过放延时UVT |  |
| 0x21A | 1 | Uint16 | A | 放电过流1保护电流OCD1 |  |
| 0x21B | 1 | Uint16 | ms | 放电过流1延时OCD1T |  |
| 0x21C | 1 | Uint16 | A | 放电过流2保护电OCD2 |  |
| 0x21D | 1 | Uint16 | ms | 放电过流2延时OCD2T |  |
| 0x21E | 1 | Uint16 | A | 短路保护电流 |  |
| 0x21F | 1 | Uint16 | us | 短路保护延时SCT |  |
| 0x220 | 1 | Uint16 | A | 充电过流保护电流OCC |  |
| 0x221 | 1 | Uint16 | ms | 充电过流延时OCCT |  |
| 0x222 | 1 | int16 | ℃ | 充电高温保护 | OTC |
| 0x223 | 1 | int16 | ℃ | 充电高温恢复 | OTCR |
| 0x224 | 1 | int16 | ℃ | 充电低温保护 | UTC |
| 0x225 | 1 | int16 | ℃ | 充电低温恢复 | UTCR |
| 0x226 | 1 | int16 | ℃ | 放电高温保护 | OTD |
| 0x227 | 1 | int16 | ℃ | 放电高温恢复 | OTDR |
| 0x228 | 1 | int16 | ℃ | 放电低温保护 | UTD |
| 0x229 | 1 | int16 | ℃ | 放电低温恢复 | UTDR |
| 0x22A | 1 | int16 | ℃ | MOS放电高温保护 | MOTD |
| 0x22B | 1 | int16 | ℃ | MOS放电高温恢复 | MOTDR |
| 0x230 | 6 | string | - | 电池SN | SN[12] |
| 0x236 | 4 | string | - | 制造厂家 | Manufacturer[8] |
| 0x23A | 12 | string | - | 制造厂商型号 | ManufacturerModel[24] |
| 0x246 | 4 | string | - | 客户名称 | CustomerName[8] |
| 0x24A | 12 | string | - | 客户型号 | CustomerModel[24] |
| 0x256 | 4 | string | - | 生产日期 | MNFDate[8] |
| 内部动态记录参数（授权公开） |  |  |  |  |  |
| 0x400 | 1 | Uint16 | - | 设计循环次数 | 电芯容量衰减80%的循环次数 |
| 0x401 | 1 | Uint16 | - | 循环次数 | Cyclecount |
| 0x402 | 2 | Uint32 | mah | 满充容量 | FCC |
| 0x404 | 2 | Uint32 | mah | 设计容量 | DC |
| 0x406 | 1 | Uint16 | h | 最大的未充电隔间时间 | 单位为小时 |
| 0x407 | 1 | Uint16 | h | 最近的未充电隔间时间 | 单位为小时 |
| 0x408 | 16 | string | - | BT码 | BT[32] |
| 0x418 | 2 | Uint32 | -- | 第1个保护时间 | 共24个保护记录 显示时请将第N个保护时间与第N个保护事件并排显示，时间解析如下： a为一个保护时间 (((a & 0xfc000000) >> 26) + 2022).ToString("d2") + "年" + ((a & 0x03c00000) >> 22).ToString("d2") + "月" + ((a & 0x003e0000) >> 17).ToString("d2") + "日" + ((a & 0x0001f000) >> 12).ToString("d2") + "时" + ((a & 0x00000fc0) >> 6).ToString("d2") + "分" + ((a & 0x0000003f) >> 0).ToString("d2") + "秒"; |
| 0x41A | 2 | Uint32 | -- | 第2个保护时间 |  |
| …… | …… | …… |  | …… |  |
| 0x444 | 2 | Uint32 |  | 第23个保护时间 |  |
| 0x446 | 2 | Uint32 |  | 第24个保护时间 |  |
| 0x448 | 2 | Uint32 | -- | 第1个保护事件 |  |
| 0x44A | 2 | Uint32 | -- | 第2个保护事件 |  |
| …… | …… | …… |  | …… |  |
| 0x474 | 2 | Uint32 |  | 第23个保护事件 |  |
| 0x476 | 2 | Uint32 |  | 第24个保护事件 |  |